|  | ### HUOLTOTIETOA BF 9,9 – 15A |
| --- | --- |

|  | # BF9,9A | # BF15A | Huolto-osien varaosanumerot: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sytytystulppa NGK | DR5HS | DR6HS | Sytytystulppa (BF9,9) | 98066-55716 |
| ND | X16FSR-U | X20FSR-U | Sytytystulppa (BF15) | 98066-56716 |
| Sytytystulpan elektrodien kärkiväli | 0,6 – 0,7 |  | Polttoainesuodatin | 16910-ZV4-015 |
| Tyhjäkäyntikierrosluku (min-1) | 1100 +/- 50 |  | Sinkkianodi kavitaatiolevyyn | 41106-ZV4-650 |
| Moottoriöljyn tilavuus (l) | 1,1 |  | Sinkkianodi moottoriin | 12155-ZV4-A00 |
| Moottoriöljyn laatu (API-luok./viskositeetti) | SF/SG/SJ 5W-30/10W-40 |  | Moottorin öljytulpan tiiviste | 90507-921-000 |
|  |  |  | Perän öljytulpan tiiviste | 90507-921-000 |
| Venttiilien välys kylmänä imu (mm) | 0,10 – 0,14 |  | Termostaatti | 19300-881-761 |
| pako (mm) | 0,18 – 0,22 |  | Termostaattikopan tiiviste | 19351-ZV4-610 |
| Vetolaitteen vaihteen öljyn laatu | Honda marine |  | Vesipumpun siipipyörä | 19210-ZV4-013 |
| Vetolaitteen vaihteen öljytilavuus (l) | 0,24 |  | Vesipumpun siipipyörä | 19210-ZV4-651* |
| Seosruuvi auki kierrosta | 2 ¾ | 1 5/8 | Vesipumpun tiiviste (-et) | 19232-ZV4-610 (2kpl) |
|  |  |  | Potkurimutterin sokka | 90758-ZV4-000 |

HUOM ! Kaikki tilavuudet ovat vaihtotilavuuksia.	*) Valmistenumerosta -1201000

## MÄÄRÄAIKAISHUOLTOTAULUKKO

| NORMAALI HUOLTOJAKSO (3) Kohde Huolla joka merkitty kuukausi tai käyttötuntimäärä, kumpi tahansa tulee ensin täyteen. |  | Ennen jokaista käyttöä | 1.kuukauden tai 20 tunnin jälkeen. | Joka 6. kuukausi tai 100 tunti. | Joka vuosi tai 200. tunti. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moottoriöljy *) | Tarkista määrä | 0 |  |  |  |
|  | Vaihda |  | 0 | 0 |  |
| Vaihteistoöljy | Tarkista määrä ja tarkista onko öljyssä vettä. |  | 0 (2) | 0 (2) | 0 (2) |
| Vaihteistoöljy | Vaihda |  | 0 (2) |  | 0 (2) |
| Käynnistinnaru | Tarkista |  |  | 0 |  |
| Kaasuvivusto | Tarkista - säädä |  | 0 (2) | 0 (2) |  |
| Tyhjäkäynti | Tarkista - säädä |  | 0 | 0 |  |
| Venttiilien välys | Tarkista - säädä |  | 0 (2) |  | 0 (2) |
| Sytytystulpat | Tarkista (vaihda tarvittaessa) |  |  | 0 | 0 |
| Potkuri ja sokka | Tarkista (vaihda tarvittaessa) | 0 |  | 0 |  |
| Voitelu | Voitelu |  | 0 (1) | 0 (1) |  |
| Polttoainetankki ja suodatin | Puhdista |  |  |  | 0 |
| Polttoainesuodatin | Vaihda |  |  |  | 0 |
| Termostaatti | Tarkista (vaihda tarvittaessa) |  |  |  | 0 (2) |
| Polttoaineletku | Tarkista (vaihda tarvittaessa) | 0 |  |  |  |
| Anodit | Tarkista (vaihda tarvittaessa) |  |  |  | 0 (2) |
| Vesipumppu | Tarkista |  |  |  | 0 (2) |

*) MOOTTORIÖLJYN JA SUODATTIMEN VAIHTO.

Vaihda moottoriöljy ensimmäisen 20 käyttötunnin jälkeen ja sen jälkeen 100 käyttötunnin välein, mutta vähintään kerran kauden aikana. Oikea öljyn laatu on SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40. API-luokitus SF/SG/SJ.

HUOM merkinnät.

1.Voidellaan useammin jos käytetään suolaisessa vedessä.

2.Nämä toimenpiteet on valtuutetun Honda-perämoottorihuollon suoritettava.

3.Ammattikäyttöä varten on merkitty käyttötunnit oikean huoltovälin määrittämiseksi.